[gds_Brevet_Barrel.pdf]

Gran Sonería		Patente

Barrilete

05405504.1 / EP05405504

Un único barrilete (1) dirige el tren de movimiento (2) y el tren de sonería a cada extremo del muelle motor.

El tambor del barrilete, fijado en el extremo externo de la bobina del muelle motor, posee un borde dentado (1a) que arrastra el tren de movimiento (2). El árbol del barrilete (1d), fijado al extremo interno del muelle motor, hace girar la rueda dentada (4) que arrastra el rodaje de sonería (3) mediante un engranaje unidireccional.