[gds_Brevet_Barrel.pdf]

Grande Sonnerie	Brevet

Barillet

05405504.1 / EP05405504

Un seul barillet (1) conduit le rouage horaire (2) et le rouage de la sonnerie (3) de chaque bout du ressort moteur.

Le tambour du barillet, attaché à l’extrémité extérieur du ressort, a un bord denté (1a) en prise avec le rouage horaire (2). L’arbre du barillet (1d), fixé à l’extrémité intérieure du ressort, fait tourner une roue dentée (4) qui conduit le rouage sonnerie (3) par un engrenage unidirectionnel.