[gds_Brevet_Blocking_Strike]

Gran Sonería		Patente

Bloqueo automático de la sonería

05405513.2 / EP05405513

El dispositivo sonoro se bloquea automáticamente para reservar las últimas 24 horas de energía del muelle motor para el movimiento.

Una leva (61), que reduce el diferencial de reserva de marcha, acciona la leva pivotante (18) cuando la reserva de marcha desciende a 24 horas. El dispositivo de bloqueo (80) mantiene el piñón corredizo (47) engranado con los piñones de arrastre de la rueda (44, 45), evitando así que ésta inicie el dispositivo sonoro.

Cuando la reserva de marcha supera las 24 horas, la leva libera el mecanismo de bloqueo (80) y devuelve el control de la báscula del brazo de transmisión (48) al piñón corredizo (46,47).