[gds_Brevet_Blocking_Strike_Winding]

Grande Sonnerie	Brevet

Blocage de la sonnerie et de la tige de remontoir

05405509.0 / EP05405509

Ce système de sécurité empêche la tige de remontoir d’être tirée quand la sonnerie fonctionne et inversement bloque la sonnerie quand la tige de remontoir est tirée.

Une came de verrouillage (66) peut être pivotée en deux positions : l’une pour bloquer le poussoir (63) de déclenchement manuel de la sonnerie (répétition minutes) ; et l’autre pour  verrouiller la tige de remontoir (9) en agissant sur l’élément de blocage (66d).

Tirer la tige de remontoir fait déplacer  le levier (65) à gauche, pivotant la came de verrouillage (66) pour qu’elle bloque le déclenchement manuel (62b).

La came de verrouillage est aussi actionnée par la bascule sur ressort (43) en prise avec le râteau des heures. Dès que le râteau commence à bouger pour commencer  la sonnerie, la bascule (43) fait tourner la came de verrouillage (66) pour qu’elle agisse sur le dispositif de blocage de la tige (66d), empêchant la tige d’être tirée pour la mise à l’heure.