[gds_Brevet_Power_reserve]

Grande Sonnerie	Brevet

# L’indicateur de réserve de marche

05405505.8 / EP05405505

Un ressort moteur qui se désarme à la fois par le barillet (1a) et par l’arbre du barillet (1d) nécessite une indication de réserve de marche sophistiquée.

Le système d’indication de réserve de marche a trois satellites (différentiels) coaxiaux. Celui du dessus (23) fait le lien entre l’arbre du barillet (22) et le barillet (21). Celui du dessous est mené par l’armage et le désarmage de l’arbre du barillet. Un troisième satellite (26) fait le lien entre les deux premiers pour indiquer la réserve de marche moyenne du ressort.