[gds_Brevet_Power_reserve]

Gran Sonería		Patente

Indicador de reserva de marcha

05405505.8 / EP05405505

Un muelle motor que se desarme a través del barrilete (1a) y del árbol (1d) requiere un indicador de reserva de marcha muy sofisticado.

El indicador de reserva de marcha tiene tres diferenciales coaxiales. El diferencial superior (23) forma el enlace entre el árbol (22) y el barrilete (21). El diferencial inferior (25) se mueve a medida que el árbol se arma o desarma. Un tercer diferencial (26) forma el enlace entre los dos primeros diferenciales para mostrar la reserva media de marcha del muelle motor.