[gds_Brevet_Strike]

Grande Sonnerie	Brevet

# Sélecteur de sonnerie

05405508.2 / EP05405508

Commandé par une roue à colonnes, le mécanisme de sélection et d’indication de mode de sonnerie fonctionne avec un minimum de composants.

La roue à colonnes (67) actionne trois leviers: celui de la sélection grande ou petite sonnerie (73), celui de la sélection silence (72) et la bascule sur ressort (69) indiquant le mode choisi sur le cadran par un râteau et pignon (69a, 71).

En mode de petite sonnerie, une came entre en action pour isoler le râteau des heures trois fois toutes les heures.

Une pression sur le poussoir de sélection de sonnerie (F) actionne la bascule (68)  qui lève le cliquet sur ressort (68a). Le cliquet tire l’une des douze dents-de-scie de la roue (67a) pour faire tourner la roue à colonnes par pas successifs et entamer les cycles d’actions consécutives.