[gds_Brevet_Strike_release]

Grande Sonnerie	Brevet

# Déclenchement de la sonnerie

05405510.8 / EP05405510

Chaque quart  d’heure, une dent de l’étoile des quarts (49) fait basculer la détente (50) contre son ressort (51) pour déclencher la sonnerie en passant. La  détente (50) agit sur les leviers (52 et 55) pour dégager le levier de déclenchement (48) de la bascule (46) du pignon d’embrayage (47). Le pignon (44) est ainsi libéré pour permettre les râteaux de tomber sur leurs cames. Le ressort (56) fait ensuite revenir le levier de déclenchement (48) contre la bascule (46), engrenant le pignon d’embrayage (47) avec le pignon libre (44) pour faire lever les râteaux.

La répétition minutes est déclenchée manuellement par le poussoir (63). Celui-ci agit sur les bascules (62 et 64) pour déplacer le levier de déclenchement (48), permettant au pignon d’embrayage (47) de se libérer du pignon libre (44) et de laisser  tomber les râteaux.