[gds_Brevet_Strike_Rack]

Gran Sonería		Patente

Los rastrillos de la sonería

05405512.4 / EP05405512

La construcción del movimiento, con las horas y los minutos descentrados, permite que los rastrillos de sonería se puedan montar en el centro del movimiento. Ello permite, a su vez, utilizar rastrillos de gran tamaño para obtener una mayor precisión y control.

La sonería está controlada por tres rastrillos montados coaxialmente: para las horas (37), para los cuartos (38) y para los minutos (39). Cada uno de ellos tiene un dentado puntiagudo (37a – 38a – 39a) para activar los martillos. Cuando se libera la sonería, los rastrillos caen en sus levas respectivas. A continuación, se engranan con el rodaje de sonería y se elevan hasta el final de su recorrido. A medida que los rastrillos se elevan, los dientes exteriores (37a – 38a – 39a) se engranan con los dedos para hacer sonar los timbres. La distancia a la que se eleva cada rastrillo, es decir, el número de dientes presentados para activar la sonería, depende del punto de inicio en su leva.