[gds_Brevet_Winding_Setting]

Grande Sonnerie	Brevet

# Le remontage et la mise à l’heure

05405506.6 / EP05405506

Le système compact de remontage et de mise à l’heure se trouve sous le cadran. Ses particularités sont une tige de remontoir courte et l’absence de pignon coulant.

Dans ce système, le pignon de remontoir (8) est engrené en permanence avec la couronne de remontoir (7) montée coaxiallement sur une bascule (6). La tige de remontoir (9) glisse dans un carré au centre du pignon de remontoir (8).

La couronne de remontoir (7) est en prise avec les renvois de remontoir (5) et de mise à l’heure (10), portés à chaque extrémité de la bascule (6).

Tirer la tige (9) actionne la tirette (14) qui fait pivoter la bascule (6) pour que le renvoi (10) engrène avec la minuterie (11) pour la mise à l’heure.

Avec la tige (9) en position de remontage, le couple produit sur la couronne de remontoir (7) en tournant la tige, fait pivoter la bascule (6) pour engrener le renvoi (5) avec le rochet du barillet.