[gds_Caracteristiques]

Características

MOVIMIENTO

Calibre 1505

Cuerda manual

Platina y puentes de oro

40 rubíes

DIMENSIONES DEL MOVIMIENTO

Diámetro total:			35,80 mm

Diámetro de la caja:		35,00 mm

Altura del bastidor:	  	6,25 mm

Altura total:		  	7,80 mm

Altura del eje de la tija:		3,41 mm

Diámetro de la rosca de la tija:	S1,20mm

VOLANTE

Espiral libre

4 cabezas perdidas

Muelle del volante plano Anachron

Soporte del pitón fijo

Pitón fijado

Muelle fijado a la virola

Frecuencia:			21.600 a/h (3Hz)

Inercia:				11,00 mg/cm2

Ángulo de elevación:		52º

Amplitud:			Totalmente cargado: > 340º

24 h: > 300º

ESCAPE

Escape lineal

Rueda de escape de 15 dientes

INDICACIONES VISUALES

Horas y minutos, descentrados

Segundero a las 6 horas

Reserva de marcha

Selección del modo de sonería

Martillos de sonería

INDICACIONES DE SONIDO

Gran sonería, pequeña sonería al pasar los cuartos

Silencio

Repetidor de minutos a petición

AUTONOMÍA

120 horas sin dispositivo de sonería

Aprox. 48 horas con gran sonería

Aprox. 24 horas después de que se agote la sonería

ACABADOS

Platinas circulares graneadas

Lados circulares en los puentes

Tornillos pulidos y biselados

Clavijas con extremos redondeados y pulidos

Acero decorado a mano

Grabado en 3D

CAJA

Acero

Diámetro:		42,00 mm

Altura total:		12,25 mm

CONTROLES

Corona de ajuste y remontuar de dos posiciones

Botón pulsador a las 2 horas para liberar el repetidor de minutos

Botón pulsador a las 4 horas para seleccionar el modo de sonería

NÚMERO DE PIEZAS

Movimientos sin esfera			408

Encajado, con correa de piel		441

Encajado, con brazalete de acero	558