[gds_Caracteristiques]

Spécifications

MOUVEMENT

Calibre 1505

Remontage manuel

Mouvement en Or

40 rubis

DIMENSIONS DU MOUVEMENT

Diamètre total : 	35.80mm

Diamètre encageage : 	35.00mm

Hauteur de cage : 	6.25mm

Hauteur hors tout :	7.80mm

Hauteur axe de tige : 	3.41mm

Diamètre filetage tige : 	S1.20mm

BALANCIER

Balancier libre

Balancier à 4 masselottes

Spiral plat Anachron

Porte-piton fixe

Piton GE goupillé

Virolage traditionnel goupillé

Fréquence :	21,600 Alt/h, (3Hz)

Inertie :  	11.00 mg / cm2

Angle de levée : 	52°

Amplitude :	0 h à plat : > 340°

24 h à plat : > 300°

ECHAPPEMENT

Echappement linéaire

Echappement Pointage 8, 15 dents

AFFICHAGE

Heures et minutes à 3h

Petite Seconde à 6h

Réserve de marche

Sélection du mode de sonnerie

Vision sur les marteaux de sonnerie

SONNERIES

Grande, Petite Sonnerie au passage des quarts d’heure

Mode silence

Répétition minutes à la demande

AUTONOMIE DU SYSTEME HORAIRE

120 h. sans sonnerie

Env. 48 h. en grande sonnerie

Env. 24 h. après épuisement de la sonnerie

DECORATION

Perlages sur platine

Côtes circulaires sur ponts

Têtes de vis polies et anglées

Goupille à bouts bombés polis

Pièces acier décorées main

Gravages 3D

BOITE

Acier

Diamètre :		42.00mm

Hauteur totale boîte :	12.25mm

COURONNE ET POUSSOIRS

Deux positions tournant et fixant la couronne

Poussoir déclencheur de la répétition minute à 2 heures

Poussoir de sélection du mode de sonnerie à 4 heures

NOMBRE DE PIECES

Mouvement sans cadran	408

Avec boîte sur cuir		441

Avec boîte sur acier		558