[gds_Instructions]

Instrucciones

Corona

- Para dar cuerda a su reloj, primero desenrosque la corona. Dé cuerda al reloj girando la corona hacia delante hasta que note resistencia. El movimiento y el mecanismo de sonería, controlados por un único muelle, se dan cuerda al mismo tiempo.

- Para poner en hora el reloj, estire la corona hasta la posición 2 y gírela para mover las manecillas hasta la hora correcta. El dispositivo de sonería está bloqueado mientras el reloj se pone en hora.

- Nota: la corona tiene que estar enroscada para que el reloj funcione.

Botón repetidor – a las 2 horas.

El repetidor de minutos se activa presionando el botón derecho y liberándolo después. El repetidor hará sonar las horas, los cuartos y los minutos.

Botón de selección de sonería – a las 4 horas.

Selecciona la gran sonería, la pequeña sonería o el silencio al presionar el botón.

G = Gran sonería: suenan las horas y los cuartos.

S = Silencio: la sonería está desactivada.

P = Pequeña sonería (petite sonnerie): omite el sonido de los cuartos.

Indicador de reserva de marcha

- Muestra la cantidad total de energía disponible para el movimiento, la sonería y el repetidor de minutos. Para evitar que la sonería utilice toda la energía y el reloj se detenga, aquella se bloquea para conservar las últimas 24 horas de energía únicamente para el movimiento.

- Si se silencia la sonería, una cuerda completa permite el funcionamiento del reloj durante 120 horas.

INDICADORES Y CONTROLES

Indicador de reserva de marcha

Martillo que hace sonar las horas

Martillo que hace sonar los minutos

G= Gran sonería

S= Silencio

P= Pequeña sonería

Botón de repetición

Horas y minutos

Corona

Botón de selección de sonería

Segundero