[gds_Instructions]

Instructions d’utilisation

Couronne

1	Remontage : dévisser la couronne et la tourner vers vous jusqu’au blocage,

le mouvement horaire et celui de la sonnerie seront remontés.

2	Mise à l’heure : tirer la couronne en position 2 et tourner vers vous, pendant

la mise à l’heure, la sonnerie est automatiquement bloquée.

3	Attention ! Revisser obligatoirement la couronne pour que la montre fonctionne.

Poussoir à 2h.

Appuyer fortement pour déclencher la répétition des heures, quarts, minutes.

Poussoir à 4h.

Appuyer consécutivement afin de sélectionner le mode sonnerie :

G	=	Grande Sonnerie : sonne les heures chaque heure et les heures plus les

quarts à chaque quart d’heure.

S	=	Silence : la sonnerie est arrêtée.

P	=	Petite Sonnerie : sonne les heures chaque heure et seulement les quarts

à chaque quart d’heure.

Réserve de marche

–	Cet indicateur de réserve de marche unique au monde prend en compte la

totalité de l’énergie de la montre, mouvement horaire et sonnerie. Lorsqu’il

ne reste plus que 24 heures de fonctionnement au mouvement horaire, la

sonnerie s’arrête automatiquement et la montre continue sa marche et

conserve l’heure.

–	Si la montre est utilisée en mode silence, le mouvement horaire aura une

autonomie de 120 heures environ.